GEJ15/30(D) 矿用本质安全型跑偏传感器

使 用 说 明 书

执行标准：GB 3836-2000   

          MT/T 648-1997 

          Q/XL03-2009
出版日期：2009.05.01

江苏新力科技实业有限公司
GEJ15/30(D) 矿用本质安全型跑偏传感器

安装前请仔细阅读使用说明书！

不得改变本安电路及与本安电路有关的电器元件的名称、型号、规格及其参数！ 

未经防爆联机检验的设备不得与其进行连接！

不得随意更换关联、配接、配套设备！

1 用途及适用范围
    GEJ15/30(D) 矿用本质安全型跑偏传感器适用于煤矿井下有瓦斯、煤尘爆炸性气的环境中，与皮带机综保配套使用，作为皮带输送机皮带跑偏检测保护，也可用于地面、选煤厂、电厂、港口等皮带输送机或其他设备配套使用。
2 主要技术特征
2.1防爆型式：矿用本质安全型，防爆标志：ExibI；

2.2型号含义


2.3  接点容量：24V/0.5A。

2.4  接触电阻：闭合接点的接触电阻不大于0.1Ω，振动、冲击试验后不大于0.2Ω。

2.5  一级动作角度：15°±3°；复位角度：10°±3°。

二级动作角度：30°±3°；复位角度：20°±3°。

2.6  动作性能：传感器受动作力作用，推杆转动至动作角度时应立即动作，常开接点闭合，动作力撤除推杆自动返回原位经过复位角度时立即恢复，常开接点断开。

2.7  推杆动作力（推杆中点正向力）：（25～75）N。

2.8  推杆转动的极限角度：±75°。

2.9  关联设备和使用电缆：见附录A。
2.10  传感器与控制箱的传输电缆长度≤1000m，采用具有安标证并在有效期内的煤矿用移动轻型橡套软电缆（3×1.5mm2），分布电容≤0.06μF/km，分布电感≤0.8mH/km；分布电阻（单芯）≤12.8Ω/km。
2.11  接点断开时，漏电阻≥100kΩ。
2.12  传感器的接线端子之间、接线端子与外壳之间的电气间隙和爬电距离均≥2.0mm。
2.13  重量：3Kg。

2.14  外形尺寸：380×110×60mm。
3 环境条件

3.1跑偏传感器在下列条件中应能正常工作：

a. 环境温度：0℃～+40℃；

b. 环境平均湿度：≤95％（25℃）；

c. 环境大气压：(80～106)kPa；

d. 含有瓦斯、煤尘等爆炸性混合物的煤矿井下；

e. 无破坏绝缘的气体或蒸汽；

f. 无强烈振动冲击的环境中。

3.2  贮存温度：-40℃～+60℃。
4  结构概述

传感器由推杆、外壳、芯架等组成，为本质安全型结构。传感器上方为推杆，下方为接线腔。

传感器外壳为HT250铸铁铸造，盖为酚醛玻璃纤维，推杆外壳为Q235。


[image: image1.wmf]铭  牌


5  工作原理
跑偏传感器分别安装于皮带输送机机头部、中部及机尾部两侧的机架上。跑偏传感器推杆在正常状态下（未发生跑偏时），推杆与皮带边缘正交（垂直），两者间距离大约在5cm。当皮带发生跑偏时，皮带与跑偏传感器的推杆碰撞摩擦，迫使推杆发生偏移。当推杆发生偏移的角度为15±5°时，第一级微动开关动作，发出预警信号指令。当推杆发生偏移的角度为30±5°时，第二级微动开关动作，发出停车信号指令。当故障排除后，跑偏传感器推杆又恢复到正常状态。电气原理图见图1


[image: image2.wmf]进线口

公共线

一级跑偏返回

二级跑偏返回

一级跑偏返回

二级跑偏返回

（常开）

（常开）

（常闭）

（常闭

）


6安装和调试

6.1跑偏传感器的安装必须牢固，推杆的皮带方向内倾30°，且与皮带边缘正交（垂直），调整推杆高度，应使皮带边缘线置于推杆中部，推杆与皮带边缘间距离约5cm。

6.2 接线按图2所示。 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2

6.3调试 
跑偏传感器调试在地面进行，把推杆推至15±5°时，用万用表测试第一级微动开关常开接点，如闭合即一级跑偏动作；把推杆推至30±5°时，用万用表测试第二级微动开关常开接点，如闭合即二级跑偏动作。

7  注意事项
推杆最大摆动角75°，使用时不可用强力使推杆摆动角过大，否则会损坏传感器限位机构！
8  保养与维护
8.1 维修时，影响元器件绝缘的地方，必须重新涂两遍绝缘漆，必须保证绝缘性能。
8.2 传感器滚筒要定期加油，保证其灵活性，防止磨损胶带。
附录 A

(规范性附录)

GEJ15/30(D) 矿用本质安全型跑偏传感器关联设备及使用电缆

附录A.1：关联设备

	产品型号名称
	防爆类型
	防爆证号
	安标证号
	生产厂家

	KXJ127矿用隔爆兼本安型

控制箱
	Exd[ib] I
	￣
	￣
	江苏新力科技实业有限公司


附录A.2：使用电缆

	产品型号名称
	防爆类型
	防爆证号
	安标证号
	生产厂家

	煤矿用移动轻型橡套软电缆MYQ-0.3/0.5-(1.0-2.5)mm²
	￣
	￣
	MRL070173
	江苏中煤矿缆有限公司


联系方式
地址：江苏省宜兴市和桥镇永兴村
销售热线：0510-87812066

总机：0510-87808866  87809966

传真：0510-87813966

网址：Http：//www.js-xl.com

E-mail：xinli@ js-xl.com

E





J





15/30





(D)





修改设计序号





G





跑偏





传感器





角度





动作角度














    1     2      3      4      5








       T     T





第一级        第二级








PAGE  
6

_1306848579.dwg

_1297058118.dwg

