GVD28矿用本质安全型撕裂传感器
使用说明书

版本号：1.0
安装、使用产品前，请详细阅读

（执行标准Q/XL13-2009）
出版日期：2009-7-28

江苏新力科技实业有限公司

    GVD28矿用本质安全型撕裂传感器说明书                                              版本号：1.0
1 概述
GVD28矿用本质安全型撕裂传感器为矿用本质安全型（以下简称传感器）。适用于煤矿井下有瓦斯、煤尘爆炸危险的环境中，也适用于地面恶劣环境，与胶带机成套电气控制装置配套使用时，用作胶带机纵向撕裂检测。
1.1使用环境条件：
1.1.1 周围环境温度：-10℃~+40℃；
1.1.2 周围空气平均相对湿度：≤95%（+25℃）；

1.1.3 大气压力：80KPa~106KPa；

1.1.4具有甲烷煤尘爆炸性气体混合物的煤矿井下；

1.1.5煤矿井下无破坏绝缘的腐蚀性气体地场合。
1.2 防爆型式：矿用本质安全型“ExibI”。
1.3 工作方式：连续工作制。

2 技术参数
2.1 灵敏度

2.1.1在124mm×124mm面积的导电橡胶板上，物料质量达到动作值或大于动作值，传感器输出导通状态。
2.1.2在1000mm×250mm面积的受料板上，无物料，传感器输出截止状态。
2.2 输出信号

导通状态时≤2V(灌入电流2mA电流)；截止状态时≥100KΩ。
2.3 电气间隙：≥2mm；爬电距离≥2mm。

3 结构特点及工作原理

3.1 结构特点

传感器由导电橡胶和印刷板组成，每块导电橡胶的面积为124mm×124mm，由多块导电橡胶板组成后，使传感器接受元件面积为1000mm×250mm。传感器出厂所带电缆长度≤2.5m（选用矿用阻燃橡胶软电缆2×1.0）。
3.2工作原理

当胶带机胶带撕裂后，洒落下来的煤粉被传感器所接受，这样改变了导电橡胶与印刷板间的接触电阻，当煤堆集后质量达到430g±120g时，传感器将输出≤1KΩ的电阻值，送入控制箱或控制机，控制系统发出撕裂急停机信号，实现对胶带撕裂的检测。

3.3 关联设备

KXJ127矿用隔爆兼本质安全型控制箱。
4 外形结构（见图1）
外形尺寸：长×宽×高：1050×298×48（mm）；质量：约15kg。

[image: image1.wmf]
图1
 GVD28矿用本质安全型撕裂传感器说明书                                               版本号：1.0                                                                         
5 安装、调试
5.1 安装

5.1.1传感器安装在胶带机受料口处前50m（传感器距受料口越远胶带张力越小，煤粉越容易漏落），并置于上胶带下方，距上胶带500mm，以胶带正常工作不刮碰为宜，传感器受料板必须水平安装在两组托辊组中间。

5.1.2传感器用钢丝绳穿入侧膀的槽口里，然后固定在胶带运输机两侧的机架上。

5.2 调试与接线

5.2.1 安装前用万用表测量传感器的输出电阻值，当传感器无载荷时其阻值应≥100KΩ；用手轻压时其阻值应≤1KΩ。

5.2.2 将传感器的电缆直接接入装置用主机或就近的急停开关中，如电缆长度不够时，应通过本安接线盒来实现。
6 使用

6.1 传感器在煤矿井下使用时，不得随意与其它未经防爆联检的设备连接！
6.2 在使用过程中，需经常清扫传感器表面上的尘埃和胶带表面溅落下来的煤粒，以防传感器产生误动作。

7  警示语
维修时不得改变本安电路和与本安电路有关的元器件的型号、规格和参数！

未经防爆联机检验不得与本传感器连接！
8 故障分析与排除

	故障现象
	原因分析
	排除方法
	备注

	传感器无输出
	1） 检查传感器的电缆接头处是否脱落

2）检查传感器的电缆是否已断
	1）重新接牢；

2）更换电缆
	

	传感器有输出呈低阻
	1）检查传感器的电缆接头处是否短路

2）传感器导电橡胶板损坏或护套破进水
	1）重新接电缆；

2）更换传感器
	


9 保养、维修
定期检查传感器摆放位置是否正确，如果发现倾斜应及时调整为水平状态；定期清扫传感器表面煤粉等杂物，防止误动作。

10  贮存、运输
10.1 包装后的产品可以在-10℃～＋40℃，相对湿度不超过95％的环境中贮存一年。

10.2 在保养、运输、贮存时，防止进水腐蚀，降低电气性能。
11 包装及随机文件

11.1包装

传感器采用塑料膜包裹后，再装入箱中紧固。

11.2随机文件：
9.2.1产品说明书            1份；
9.2.2产品合格证            1份；

9.2.3装箱单                1份。
12 联系方式

江苏新力科技实业有限公司

地址：江苏省宜兴市和桥镇

销售热线：0510-87812066

总机：0510-87808866   87809966

传真：0510-87813966

网址：Http://www.js-xl.com    
E-mail：xinli@js-xl.com
_1309782017.dwg

