GAD100矿用本安型张力传感器
使用说明书

版本号：1.0
安装、使用产品前，请详细阅读

(执行标准Q/XL14-2009)

出版日期：2009-7-28
江苏新力科技实业有限公司
  GAD100矿用本安型张力传感器说明书                                              版本号：1.0
1  概述

GAD100矿用本安型张力传感器（以下简称张力传感器），适用于煤矿井下有瓦斯、煤尘爆炸性气体环境中，与胶带机综合保护系统配合使用，用于测量煤矿井下胶带输送机胶带张紧力的变化。
2  使用环境条件

2.1 环境温度:-10℃～+40℃。
2.2 大气压力:80kPa～106kPa。
2.3 环境相对湿度不大于95% (25℃时)。
2.4 具有甲烷煤尘爆炸性气体混合物的煤矿井下。
2.5 无强烈振动和冲击的地方。
2.6煤矿井下无破坏绝缘的腐蚀性气体地场合。
2.7 能防止无污水及其他液体侵入的地方。
3  主要技术参数

3.1 防爆型式:矿用本质安全型，ExibI (150℃)。
3.2 外壳防护等级:IP54。
3.3 工作电压: DC12V(煤矿井下使用时,需由本安电源供电!)。
3.4 工作电流:≤45mA。
3.5 输出信号方式：4～20mA(负载电阻0～280Ω)。
3.6 量程：0～100kN。
3.7 测量误差：≤10%(满量程)。
3.8 接线方式：三线制。






红线：   （+） 12V      







黑线：   （-）公共地    







绿线：     4～20mA    
3.9 质量: 8kg。
4  工作原理
本张力传感器使用旁压式原理实现对钢丝绳的张力的测量。使用的时候钢丝绳通过U形螺栓固定在传感器上，当钢丝绳受拉力时，力通过导向轮作用于传感器上。传感器受力后产生微量的变形引起其内部的应变片发生内阻变化，该变化通过张紧力内部变送器电路后变成与拉力成线性的4～20mA电流信号。使用的过程中只要测量其电流就可以计算出相应的拉力大小。
5  警示语

维修时不得改变本安电路和本安电路有关的元、器件电气参数、规格和型号！

本产品不得随意与其它未经防爆联检的设备连接！
张力传感器的关联设备为KXJ127矿用隔爆兼本质安全型控制箱，其输入阻抗（包含电缆）应不大于280Ω！
6  安装使用注意事项
6.1 安装的时候把受力钢丝绳通过U形螺栓固定在传感器上，这样钢丝绳的受力值就可以有效的测量。

6.2 传感器输出的是4～20mA的电流信号，接线时应按照说明书的3.8条的要求进行。
6.3 传感器的输出的电流值（4～20mA）和传感器的量程成线性关系，即4mA对应的为0kN，
 GAD100矿用本安型张力传感器说明书                                                版本号：1.0
20mA对应的为传感器的满量程100kN，使用时只要根据测量的电流值进行换算就可以知道对应的拉力值。
7  外形安装尺寸


[image: image1.wmf]
8   保养、维护

8.1 维修时，影响元件绝缘的地方，必须重新涂两遍绝缘漆，必须保证绝缘性能。

8.2 防水航空插头应该拧紧，防止进水影响电气性能。
8.2 传感器贴应变片处不能使用硅胶浇封，不能改变其性能，以保证传感器性能。
9  贮存、运输
9.1 包装后的产品可以在-10℃～＋40℃，相对湿度不超过95％的环境中贮存一年。

9.2 在保养、运输、贮存时，一定要将传感器的航空插头拧紧，防止进水生锈，降低电气性能。
9.3 运输时应避免剧烈冲击。

10  随机文件

    随机装有： 使用说明书                1份;
               产品合格证                1份;
               装箱单                    1份。
11  订货须知

11.1 订货信息(注明要货单位、要货型号、规格、数量及到站名称)。
11.2 请在订货时写好企业税号、开户行、账号以及联系人姓名,地址及电话。
12  公司信息

联系方式
地址：江苏省宜兴市和桥镇永兴村

销售热线：0510-87812066

总机：0510-87808866    87809966

传真：0510-87813966

网址：Http：//www.js-xl.com

E-mail：xinli@ js-xl.com

_1309786839.dwg

