
DHX3.7L（A）便携式照明灯
使用说明书

                     产品引用标准：GB3836-2010
Q/XL04-2013
江苏新力科技实业有限公司
2013-06-01
使用前请仔细阅读使用说明书

DHX3.7L（A）便携式照明灯
1 概述
（1）产品特点：DHX3.7L（A）便携式照明灯是以LED发光器件为光源的新型照明工具。该产品具有安全性好、亮度高、功耗小、携带方便、工作温度低、使用电压低等众多优点，是照明用具的一个革命性成果。
（2）主要用途及适用范围：适用于煤矿巷道和峒室照明移动式照明用具。
（3）使用环境条件：

1）工作环境温度：-5℃～+40℃；
2）环境大气压：80KPa～106KPa；

3）空气相对湿度不大于95%（+25℃时）；

4）具有甲烷爆炸性气体混合物的煤矿井下；

5）无显著震动和剧烈冲击的环境；

6）能防止液体浸入的场所。
（4）型号及含义
D  H  X  3.7  L （A）


序号

LED光源

额定电压：（V）

便携式

本安型

灯具

	型号
	工作电压
	功率（W）
	电池规格

	DHX3.7L（A）
	3.7
	1
	18650


（5）本产品执行标准：  

1）MT221-2005《煤矿用防爆灯具》；

2）GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》；

3）GB 3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》；
（6）产品防爆型式：矿用本质安全型，防爆标志Exib I Mb。

2 结构特征及工作原理

该产品是采用LED发光器件为光源的新型煤矿照明灯具。其结构主要由铝合金灯体、胶封锰酸锂电池，一个个大功率LED发光管、散热座、反光板、防护罩、玻璃灯罩等组成。当按下一次电源后，是强光照明；连着按两次为灯光闪烁；连着按三次为弱光源。；电气原理图见图一。结构外形尺寸见图二。
                                    图一

[image: image1.wmf]                                        图二
3 结构说明
结构图见图二，图中部件名细见表1。

表1
	序号
	名称
	序号
	名称
	序号
	名称

	1
	莲花头
	2
	凸透镜
	3
	灯座固定座

	4
	灯座
	5
	调焦环
	6
	电筒开关

	7
	电池筒
	8
	18650电池
	9
	电筒盖帽

	10
	树脂
	11
	盖帽弹簧
	
	


4使用方法
移动式，
5 注意事项

1）在维修、安装过程中要保证电缆压紧螺母内的橡胶密封圈、垫圈完整无缺，且安装到位，所有连接件无缺损，且安装到位!
2）所有连接件应固定牢靠!
3）缺少零件的电筒严禁下井使用!
4) 严禁使用说明书规定外的电池！
5）严禁井下充电！
6 故障分析及排除方法
	故障原因
	原因分析
	排除方法
	备注

	LED灯不亮


	1、检查电池是否有电
	充电后再使用
	

	
	2、LED灯损坏或电池损坏
	3 LED灯损坏或电池损坏
	建义地面更换


7 运输、贮存要求
1、产品在运输过程中包装箱不得倒置，严防摔掷、翻滚和重压。

2、产品应贮存在环境温度为-40℃~+60℃，空气相对湿度不大于90%，无腐蚀性介质的仓库内贮存。

8 开箱及检查

1、请按照装箱单逐条检查箱内物品是否相符、资料是否齐全。
2、请检查产品外观是否完好，如有破损请勿使用。

9售后服务及联系方式
若由于质量问题造成灯具损坏，半年内江苏新力科技实业有限公司负责免费维修；若由于人为或其他原因造成灯具损坏，江苏新力科技实业有限公司可实行有偿服务。

地址：江苏省宜兴市和桥镇永兴村
销售热线：0510-87812066

总机：0510-87808866  87809966

传真：0510-87813966

网址：Http：//www.js-xl.com

E-mail：xinli@ js-xl.com







PAGE  
3

_1435841520.dwg
ZhangHao


