                    KXJ-127(B)矿用隔爆兼本安型可编程控制器使用说明书             版本号2.0

                    KXJ-127(B)矿用隔爆兼本安型可编程控制器使用说明书             版本号2.0


	KXJ-127 矿用隔爆兼本安型可编程控制器




使 用 说 明 书


产品执行标准GB3836.1/2/4-2010   Q/XL07-2013
江苏新力科技实业有限公司

1 概述

KXJ-127(B)矿用隔爆兼本安型可编程控制器（以下简称控制器）是一种适用于煤矿井下单机或多台连控的自动化的控制设备，它具有较强的适用性、可扩展性和高可靠性等特点。其逻辑控制方式可通过软件的编程来实现，使复杂的控制逻辑变得简单易行。

1.1  性能特点：
a) 该控制器外壳坚固，寿命长，故障率低；
b) 采用封闭式结构，电路简洁，，维修方便；

c) 密封性能好，动作简单可靠，维修方便。
1.2   型号的组成及代表意义

         KX   J   -  127  (B)


                                                       



1.3  控制器应能在下列条件下正常工作。

a)环境温度：-10℃～+40℃；

b)最大平均相对湿度：95%RH(25℃)；

c)大气压力：80kPa～106kPa；

d)无显著振动和冲击的场合；

e)无破坏绝缘的腐蚀性气体场合；

f)井下有瓦斯和煤尘爆炸危险的场合。

2 结构特征
2.1  总体结构

控制器为矿用隔爆兼本质安全型，标志为“Exd[ib]I Mb”。其结构分箱体和机芯两大部分。箱体的门盖采用快开门式结构。箱门上有一个观察窗，还有操作按钮（启动、停止、急停、复位等）和工作方式转换开关。箱体上部为接线腔，通过圆形穿墙端子与主腔相联。电缆通过出线嘴进入。
2.2机芯结构

机芯内设有印刷电路板、电源组件、PLC模块三大部分。它们都分别被安装在机芯的框架上。整个机芯可方便地推入和推出调试。PLC模块和电路板固定在35mm的DIN标准固定导轨上，可以随时更换。

2.3 接线腔

控制器的上方为接线腔，通过4个九芯圆形接线端子，和2个JZ30的穿墙端子把控制器所需要的控制输出或外部设备的输入，引至相应的接线腔的端子上。接线腔中分本安区和非安区两个部分，它们间的最短距离应大于50mm。

2.4  外形、重量

外形尺寸约780mm×720mm×506m  净重200kg。

3主要功能：

3.1 显示功能：
a) 具有动画显示效果。

b) 具有停止状态、运行状态、检修状态指示灯显示。

c) 具有速度、堆煤、超温、跑偏、烟雾、撕裂、急停、张力八大传感器状态显示功能。

d) 速度、温度、张力还有具体数值体显示功能。

e) 有时间同步显示功能。

f) 具有最近10条故障信息显示功能。

g) 急停、跑偏、撕裂有位置显示功能。

3.2基本功能

3.2.1  控制箱具有打滑、堆煤、超温、跑偏、烟雾、撕带、急停、张紧等保护功能：
a. 打滑保护特性：

当有保接入时，输送带速度在30s内均在（50%～70%）Ve(Ve 为额定带速)范围内，或输送带速度小于等于50% Ve时，或输送带速度大于等于110% Ve时，打滑保护装置应报警，同时中止带式输送机的运行。对带式输送机正常起动和停止造成的速度变化，装置不应有保护动作。打滑保护应采用反时限特性。当打滑保护时，显示屏上“速度”灯闪烁，同时故障信息显示栏中会出现“速度故障”。
b. 堆煤保护特性: 

     当煤位传感器的触杆在5s内连续检测到煤位超过预定位置，触杆的偏转角达20º±3º时，装置应报警，同时中止带式输送机运行。其保护动作时所需的作用力不大于9.8N。当堆煤保护时，显示屏上“堆煤”灯闪烁，同时故障信息显示栏中会出现“堆煤故障”。
c. 跑偏保护特性：

当运行的输送带跑偏时，跑偏保护装置应报警；当运行的输送带超出托辊端部边缘20mm时，跑偏保护装置中止带式输送机的运行；其保护动作所需作用于跑偏传感器探杆中点的正向力为（20～100）N。当跑偏保护时，显示屏上“跑偏”灯闪烁，显示具体急停位置，同时故障信息显示栏中会出现“跑偏故障”。
d. 超温洒水保护特性：

在测温点温度超过规定值的超温洒水装置应报警，同时能启动洒水装置，喷水降温，测温点与离被监测点（主滚筒）发热处距离为10～15mm时为42ºC±2 ºC。当温度保护时，显示屏上，“温度”灯闪烁，同时故障信息显示栏中会出现“温度故障”。
e. 烟雾保护特性：

连续2s内，当被监测的环境中烟雾浓度≥0.1mg/m3时，装置应报警，中止带式输送机的运行，同时能启动洒水装置，喷水降温，显示屏上“烟雾”灯闪烁，同时故障信息显示栏中会出现“烟雾故障”。
f. 撕裂保护特性:

运行的输送带纵向撕裂时，装置应报警，同时中止带式输送机运行，显示屏上“撕带”灯闪烁，显示具体急停位置，同时故障信息显示栏中会出现“撕带故障”。
g. 双向急停开关保护特性:

双向急停开关在任何一边的拉线上施加80N±10N的力时，双向急停开关能中止带式输送机的运行，并能自锁，必须人工复位。当双向急停开关保护时，显示屏上“急停”灯闪烁，显示具体急停位置，同时故障信息显示栏中会出现“急停故障”。
h. 张紧力保护：

当皮带机的皮带张紧程度超上限时，显示“张力”灯闪烁，同时自动开启张紧绞车进行调整；当皮带机的皮带张紧程度超下限时，显示屏上“张力”灯闪烁，同时自动开启张紧绞车进行调整。
3.2.2 工作方式选择有：手动（检修）、自动、停止三种。

       a）手动方式：当开关拨到手动挡时，PLC不参与控制，只用于设备检修。

       b) 自动方式： PLC参与控制；按下启动按钮，预警接点闭合。5S后张力绞车接点闭合。当有张紧完成信号返回时，松闸接点闭合。5S后电机1接点闭合。同时显示画面皮带运行灯闪，皮带处运行状态。5S后电机2接点闭合。5S后电机3接点闭合。5S后电机4接点闭合。皮带启动完成。

       C) 停止方式：设备停止。

3.2.3 按钮功能：

门盖有四个按钮，分别为：启动 、停止、急停和复位。

a） 启动按钮功能：当在自动方式下，启动皮带用。

b） 停止按钮功能：皮带运行中用于停止皮带用。
c） 急停按钮功能：当有特殊情况时用于急停皮带。
d） 复位按钮功能：用于故障复位。
4 主要技术参数

 a. 防爆型式：矿用隔爆兼本安型， 标志为：Exd[ib]I Mb。
 b. 工作电压：额定电压AC127V，输入电压允许波动：(+75%～110%)；50HZ±5%。
c.本安电源输出：三路见表1
表1 直流电源输出参数
	序号
	参数名称
	一路12V
	两路18V

	1
	额定输出电压Ue
	12V DC
	18V DC

	2
	额定输出电流Ie
	1250mA
	950mA

	3
	最大开路电压Ug
	≤12.5V
	≤18.5V

	4
	过流保护值Ig
	≤1300mA
	≤1000mA

	5
	周期与随机偏移峰－峰值
	≤250mV
	≤250mV


d. 本安开关量输入：8路无源接点信号输入，电阻不大于300Ω对应为“故障态”，电阻不小于90KΩ对应“常态”。
   e. 非本安开关量输出：10路无源接点型开关量信号输出，接点容量  AC127V/5A（阻性负载），接点闭合时的接触电阻不大于0.3Ω。
f．本安模拟量输入：1路脉冲信号（频率范围0~520Hz，高电平不小于2.5V，低电平不大于1V，脉宽不小于0.3ms）。

g．本安模拟量输入： 4路电压信号（0-5V）或（0-20mA）。

h.  非安模拟量输出：1路电压信号（0-5V）或（0-20mA）。

i．模拟量转换误差：  ≤0.5%

j．外壳防护等IP54
k．关联设备：见附表
5隔离电路
隔离板在本装置中主要是为PLC输入/输出进行必要的隔离，从而使外界的干扰信号不易进入PLC，同时又扩大PLC输出时接点容量。

6故障性质和位置电路
当胶带机沿线的闭锁控制器采用智能式双向急停闭锁控制器时，必须安装“故障性质和位置板”。从而检测胶带机沿线控制器的故障性质和故障发生的地址，通过光耦的隔离输入给PLC，在液晶显示窗口中将显示出故障地址号及故障的性质。同时PLC输出报警信号和停机信号
b）  LED显示电路

采用西门子Smart700显示屏，可以将控制系统产用动画形式显示。可以具体显示标准模拟量的值。通过PLC内部的通讯，由LED显示故障地址和故障性质。

7安装及使用

7.1 安装条件及安装技术要求

安装条件应满足设备的使用环境条件。设备安装接线前，应仔细阅读产品使用说明书，认真检查产品在运输途中是否损坏、受潮，作好下井前的各项检查及通电型式试验，确保控制器的灵敏可靠。安装接线须满足施工工艺，接地网符合要求，安装质量必须达到《煤矿安全规程》规定和有关安装标准要求。

7.2安装方法及注意事项

7.2.1安装

控制器被安装在被控设备的附近（或胶带机机头），外电源~127V或~36V接入非安接线端子上的M、N上。应严格按照外设备（控制器）和被控设备的防爆型式要求。各自接入本控制器接线腔的本安端子或非安端子上。

7.2.2  电源组件接线

电源的进线，通过出线嘴接至非安区上的（M）、（N）端子上，该端子有专防护用的绝缘盖，并有“有电危险”字样加以保护。经过电源开关（DK）进入电源组件的接线端子上。为电源进线共用端，不同等级的电压输入应接到不同的端子上。 
7.2.3  接线腔端子功能分配（外部接线）

7.2.4安装接线需注意以下几个事项：

1) 维修时不得改变本安电路和与本安电路有关的元、器件的电气参数、规格、型号；

2) 控制器只能与本说明书中规定的关联设备连机使用，若与其它设备连机时须经防爆检验；

8 使用

8.1  使用前操作人员必须经过多次培训，做到不误操作及在故障状态下能熟练操作。

8.2  检查接线应正确无误。

9保养、维护及维修注意事项

a） 控制器必须设有专门的操作维护人员进行管理；使用中应定期检查，发现故障及时处理或更换。

b） 日常维护保养时“严禁带电开盖” ，不得带电检修、搬移设备 。

c） 显示箱使用维修时不得改变本安电路和与本安电路有关的电气元件的型号、规格及其参数。

d） 用户在进行维护时，必须按煤矿井下有关电气设备的安全规程进行，注意隔爆面及密封圈，不得违章操作，严禁失爆。

e) 定期检查密封橡胶是否可靠或老化（老化时及时更换）。

f）未经联检的设备严禁与本产品连接。

	故  障  现  象
	可  能  原  因

	U1、U2无输出。
	1） 印刷板上的熔断器的熔芯熔断。

2） 过压保护电路已动作，断电后重新合闸。

3） 1CT、2CT插头没有插好。

	
	

	
	


10、故障分析及排除

11  运输及贮存

11.1 包装后的控制器在避免雨雪直接淋袭的条件下，可适用于水运、陆运及空运等各种运输方式。

11.2 包装后的控制器应能在温度为-10℃～+40℃，相对湿度不大于90%的环境中储存12个月以上。

12  开箱及检查

控制器采用纸制包装箱，箱内充填有防止产品滚动及减振填料； 产品本体用塑料袋封装；随机技术文件包括产品使用说明书、产品合格证、及装箱单各一份。

产品到货后，用户需开箱检查设备在运输途中有无碰伤及损坏，随机技术文件是否完整，若有意外请及时与厂家保持联系。
13订货须知

13.1  订单上需注明产品名称、型号、订货数量及要求交货日期；注明收货单位、名称、电话、联系人、详细通讯地址、托运方式及到站；

13.2  为方便控制器的维修和保养，需储备一些备件时，用户可直接来人来函或电话与我单位订购。订购备件时，应根据所订备件，应依次注明设备的型号名称，线路板或组件名称，元件名称、数量。

13.3  本产品提供技术服务并实行“三包

14 KXJ-127矿用隔爆兼本安型可编程控制器电气原理图


[image: image1.wmf]声光报警

返回

信号

  LED

状态显示

液晶显示

故障

报警

PLC

通讯

程序存储器

  控制

非安设备

  控制

本安设备

〈d〉�

→

〈i〉�

  

转换电路

电源组件

中央处理单元

（

）

非安电源

 U

1

、U�

2

本安电源

返回信号

输

出

电

路

隔离

电路

隔离

电路

非 �

安 输�

开 �

关 入�

量

非 �

安 输�

模

拟 入�

量 �

〈i〉�

 ↓�

〈d〉�

 转�

 换�

故障性质

 和位置�

本

安 输�

开

关 入�

量 �

隔离电路

整形

放大

隔离

输

入

电

路

图（4）系统电气原理框图�

 按钮�

开关量

 传感器�

接点输入

开/停、急停�

皮带保护

电

量

变

送

器

电机电流

供电电压

负荷功率

  皮带

速度输入

速度

皮带保护

传

感

器

输

入


江苏新力科技实业有限公司

地址：宜兴市和桥镇                  

电话：0510—87808866 87809966              传真：0510—87813966
手机：                                     邮编：214211

网址：www.js-xl.com 

邮箱： xinli@js-xl.com
设计序列号


额定电压


隔爆兼本安型


控制箱











                                                                                         6

_1234567891.dwg

