BHG-400/10-3G
矿用隔爆型高压电缆接线盒

使用说明书

江苏新力科技实业有限公司
2010-11-06
使用前请仔细阅读使用说明书

矿用隔爆型高压电缆接线盒

1  适用范围

BHG-400/10-3G 矿用隔爆型高压电缆接线盒(以下简称高压电缆接线盒)，用于有瓦斯或煤尘爆炸性 气体的煤矿井下，额定电压 10kV，额定频率 50Hz 的供电系统中，作为电缆连接和分支之用，是安全理 想的接线装置。
2
高压电缆接线盒在下列条件下可靠工作。
2.1 海拔不超过 2000m；
2.2 周围环境温度为-20℃～+40℃；
2.3 周围空气月平均相对湿度不大于 95%(+25℃时)；
2.4 在无破坏绝缘的气体或蒸汽的环境中；
2.5 在无显著摇动和剧烈冲击振动的环境中；
2.6 瓦斯矿井的井底车场、总进风巷、硐室及采区进风巷；
2.7 污染等级 3 级；
2.8 安装类别Ⅲ类
2.9 工作制为长期工作制
3
型式及基本参数
3.1 高压电缆接线盒的防爆型式为：“矿用隔爆型”、防爆标志为：“ExdI”。
3.2 高压电缆接线盒的执行标准为：GB3836-2000、MT/T1100-2009、
Q/XL03-2010。
3.3 型号及意义

B   H  G  - 400/10  -  3    G     

                                     钢材

                                    通数   

                                    额定电压KV

                                    额定电流A

                                    高压

                                    接线盒

                                    隔爆型

3.4 基本参数见表 1
表 1

	型
号
	额定电压 kV
	额定电流 A
	额定功率 Hz
	外形尺寸 mm
	工作制
	重
量 kg

	BHG-400/10-3G
	10
	400
	50
	836×480×335
	长期
	73


3.5 高压电缆接线盒应能承受AC28KV,历时1min的工频耐压，无击穿闪络现象。

3.6 高压电缆接线盒的额定短时耐受(热稳定)电流符合表 2 的规定，热稳定试验历时 2s，无触头熔结
或其它影响正常工作的现象。
                       表 2

	型
号
	额定电流 A
	热稳定电流 kA

	BHG-400/10-3G
	400
	4


3.7 高压电缆接线盒的额定峰值耐受(动稳定)电流符合表3 的规定。
                             表 3

	型
号
	额定电流 A
	动稳定电流 kA

	BHG-400/10-3G
	400
	10


4
结构特征：
4.1 高压电缆接线盒是由壳体、盖、联通节、密封圈、挡圈、压盘、高压接线柱等组成，壳体内部设有 M12×55 的内接地螺栓，壳体外部设有 M12×55 的外接地螺栓，内、外接地螺栓均采取了防锈(镀锌)措 施。外形尺寸见下图。
5
安装、使用及维护
5.1 安装前检查外壳各部位完好无损，隔爆面无伤痕，接线绝缘座和接线端子无损坏。
5.2 使用时将电缆经引入装置进入壳体内接到接线端子上，用螺母压紧。
5.3 每班维护保养，使高压电缆接线盒处于良好状态。
使用注意事项：在保养和维修时，严禁带电开盖！严禁损伤隔爆面！引入装置必须压紧！

维修时不得改变本安电路和与本安电路有关的元器件的电器参数、规格、型号！

不准用点缆接地芯线作本安控制回路！

6
常见故障与排除见表 2
         表 2

	故障现象
	原因分析
	排除方法

	线路不通或接线端子温度过高
	接线端子螺母松脱
	拧紧接线端子螺母


7
订货须知
7.1 订货时写清高压电缆接线盒的型号、名称、数量、交货地址、收货单位、联系电话。
8
随机文件
8.1 产品合格证、装箱单。


[image: image1.wmf]
外形尺寸图
单位名称：江苏新力科技实业有限公司

地址：江苏省宜兴市和桥镇

邮编：214211

电话：0510-87808866 或 0510-87809966 
联系人：朱德超、陆明 
出版日期：2010 年11月6日







PAGE  
1

_1368379313.dwg
Administrator


